Согласовано                                                                            Утверждаю

Председатель профкома                                                        Директор _______________________

_____________/                              /                                               ___________/                               /

«__»__________________                                                     «__»_____________________

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для эксплуатации электроустановок до 1000 В

ИОТ-002-98

1. Общие требования безопасности

- К работам  по  эксплуатации  электроустановок  до   1000  В   (установочных, осветительных, нагревательных приборов, технических средств обучения и электрических машин) допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Неэлектротехническому персоналу, эксплуатирующему электроустановки до 1000 В, прошедшему инструктаж и проверку знаний по электробезопасности, присваивается I квалификационная группа допуска с оформлением в журнале установленной формы с обязательной росписью проверяющего и проверяемого.

- Лица, допущенные к эксплуатации  электроустановок до 1000 В, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

- При  эксплуатации  электроустановок до 1000 В возможно воздействие  на работающих следующих опасных производственных факторов:

- поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям;

- неисправности изоляции или заземления.

1.4.	При   эксплуатации   электроустановок до 1000  В должны использоваться следующие средства  индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками.

- Лица, эксплуатирующие электроустановки до 1000 В, обязаны строго соблюдать
правила   пожарной безопасности, знать места расположения   первичных   средств пожаротушения, а также отключающих устройств (рубильников) для снятия напряжения.

- О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая
обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности электроустановок прекратить работу, снять с неё напряжение и сообщить администрации учреждения.

1.7.	В процессе эксплуатации  электроустановок  персонал  должен  соблюдать правила использования  средств  индивидуальной защиты,  соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8.	Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в  соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1.	Проверить  отсутствие  внешних повреждений  электроустановки, наличие и
исправность  контрольных, измерительных  и сигнальных приборов, тумблеров, переключателей и т.д.

2.2.	Убедиться в целостности крышек электророзеток и выключателей, электровилки
и подводящего кабеля.

2.3.	Убедиться   в   наличии   и   целостности   заземляющего   проводника   корпуса электроустановки.

2.4.	Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, отсутствие
их внешних повреждений.

- Требования безопасности во время работы

  - Перед включением электроустановки  в электрическую сеть, при необходимости встать на диэлектрический коврик (если покрытие пола выполнено из токопроводящего материала).

  - Не включать электроустановку в электрическую сеть мокрыми и влажными
руками.

  - Соблюдать правила  эксплуатации  электроустановки, не подвергать её механическим ударам, не допускать падений.

  - Не касаться проводов и других токоведущих частей,  находящихся под
напряжением, без средств индивидуальной защиты.

  - Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения.

  - Следить за исправной работой электроустановки, целостностью изоляции и
заземления.

  - Не разрешается работать на электроустановках в случае их неисправности,
искрения, нарушения изоляции и заземления.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.	При появлении неисправности в работе электроустановки, искрения, нарушения
изоляции проводов или обрыве заземления, прекратить работу и сообщить администрации
учреждения. Работу продолжать только после устранения неисправности электриком.

4.2.	При   обнаружении   оборванного   электрического   провода,   свисающего   или касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации учреждения, самому оставаться на месте и предупреждать других людей об опасности.

4.3.	В    случае    загорания    электроустановки,    немедленно    отключить    её    от электрической сети, а пламя тушить только песком, углекислотным или порошковым огнетушителем.

4.4.	При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и при
отсутствии дыхания и пульса пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или
провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса,
сообщить о несчастном случае администрации учреждения, при необходимости отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1.	Отключить   электроустановку от электрической   сети. При   отключении электророзетки не дёргать за электрический шнур (кабель).

5.2.	Привести в порядок рабочее место.

5.3.	Убрать в отведённое место средства индивидуальной защиты и тщательно
вымыть руки с мылом.

| «Согласовано» заместитель директора школы _________/___________________/ | Ответственный за противопожарное состояние ___________/____________________/ |
| --- | --- |